# EVALUACIÓN INTEGRADORA — MÓDULO 3

Ciencia y Tecnología del Biochar | Coffee Biochar Academy — Biodiversal SAS BIC

# INSTRUCCIONES

Esta evaluación cubre los contenidos de las tres sesiones del Módulo 3: pirólisis (S3.1), estabilidad del carbono (S3.2) y caracterización del biochar (S3.3).

• 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta correcta.

• Nota mínima de aprobación: 7/10 (70%).

• Tiempo estimado: 20–25 minutos.

• Instrucciones: selecciona la única respuesta correcta para cada pregunta.

# PREGUNTA 1

¿Cuál es la definición más precisa de pirólisis?

a) Combustión de biomasa a alta temperatura con abundante oxígeno

b) Descomposición termoquímica de la biomasa en ausencia o baja presencia de oxígeno

c) Fermentación anaeróbica de residuos orgánicos agrícolas

d) Gasificación de biomasa a temperaturas superiores a 1.000°C

# PREGUNTA 2

¿Qué función cumple la 'cortina de llama' en el horno Kon-Tiki?

a) Calentar el horno desde el exterior

b) Crear una barrera de gases calientes que consume el oxígeno antes de que llegue a la zona de pirólisis

c) Enfriar el biochar rápidamente después de la quema

d) Filtrar el humo para reducir contaminantes

# PREGUNTA 3

¿Cuál es el rendimiento típico del horno Kon-Tiki en biochar?

a) 5% ± 1% del peso seco de la biomasa

b) 30% ± 5% del peso seco de la biomasa

c) 14% ± 3% del peso seco de la biomasa

d) 50% ± 10% del peso seco de la biomasa

# PREGUNTA 4

¿Por qué el índice H/Corg es el indicador clave de estabilidad del biochar?

a) Porque mide el contenido de agua del biochar

b) Porque a menor H/Corg, mayor proporción de carbono aromático persistente (PAC) que dura > 1.000 años

c) Porque indica el pH del biochar en solución acuosa

d) Porque mide la densidad aparente del biochar

# PREGUNTA 5

¿Cuál es el umbral de H/Corg exigido por el estándar Global Artisan C-Sink para que el biochar califique?

a) H/Corg < 0.8

b) H/Corg < 0.6

c) H/Corg < 0.4

d) H/Corg < 0.2

# PREGUNTA 6

¿Qué fracción del carbono del biochar del proyecto Coffee Biochar debe ser PAC (Carbono Aromático Persistente)?

a) Al menos el 50%

b) Al menos el 60%

c) Al menos el 75%

d) El 100%

# PREGUNTA 7

Un extensionista produce un lote de biochar con Ash 550°C = 22%. ¿Qué problema probable indica este resultado?

a) La temperatura de pirólisis fue demasiado alta

b) La biomasa estaba muy seca antes de la quema

c) El biochar fue mezclado con tierra o cenizas antes del pesaje

d) El quench se realizó correctamente y rápido

# PREGUNTA 8

¿Cuál es la consecuencia de pesar el biochar con 25% de humedad en lugar de la humedad de referencia < 15%?

a) Se sobreestima el carbono activo real → el crédito calculado es mayor de lo que corresponde

b) Se subestima el carbono activo real → el crédito calculado es menor de lo que corresponde

c) No tiene consecuencia porque el sistema dMRV corrige automáticamente

d) El biochar no puede aplicarse al suelo hasta que se seque

# PREGUNTA 9

¿Cuáles son los tres factores que el extensionista puede controlar en campo para garantizar un H/Corg < 0.4?

a) El tipo de suelo, la altitud y la época del año

b) La temperatura suficiente, el tiempo de residencia adecuado y la exclusión del oxígeno

c) El análisis de laboratorio, el precio del crédito y la trazabilidad del lote

d) El tamaño del horno, el número de productores y la lluvia durante la quema

# PREGUNTA 10

¿Por qué el pH del biochar Kon-Tiki (8–10) puede ser beneficioso en suelos cafeteros típicos de Tolima y Huila?

a) Porque acidifica el suelo, lo que favorece la absorción de aluminio

b) Porque el café prefiere suelos muy alcalinos (pH > 8)

c) Porque el biochar alcalino puede elevar el pH de suelos ácidos hacia el rango óptimo para el café (5.5–6.5)

d) Porque el pH alto del biochar inhibe el crecimiento de hongos patógenos en el suelo