# GUÍA DEL FACILITADOR — SESIÓN 3.1
Pirólisis: la ciencia detrás del biochar

Módulo 3 — Ciencia y Tecnología del Biochar  |  2 horas  |  Virtual sincrónica

# 1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Explicar qué es la pirólisis y cuáles son sus variables críticas de proceso.

Diferenciar biochar, carbón vegetal y ceniza en función del proceso de producción.

Describir el funcionamiento del horno Kon-Tiki y su cortina de llama.

Calcular el rendimiento típico de una quema y estimar la producción de biochar.

Comparar las emisiones del Kon-Tiki versus la quema a campo abierto.

# 2. MATERIALES NECESARIOS

Computador o tablet con acceso a internet para compartir pantalla.

Presentación S3.1 (diapositivas).

Guía de Lectura S3.1 distribuida previamente a los extensionistas.

Ficha de rendimiento del horno Kon-Tiki (hoja de cálculo).

Video corto de demostración de pirólisis (si está disponible).

Calculadora (física o app de teléfono) para ejercicio de rendimiento.

# 3. AGENDA DE LA SESIÓN

| Tiempo | Actividad | Metodología |
| --- | --- | --- |
| 0:00 – 0:10 | Bienvenida y activación — ¿Qué es el fuego? | Pregunta abierta al grupo |
| 0:10 – 0:30 | ¿Qué es la pirólisis? Variables críticas del proceso | Exposición + diagrama |
| 0:30 – 0:50 | El horno Kon-Tiki: cómo funciona la cortina de llama | Video + explicación |
| 0:50 – 1:10 | Biochar vs. carbón vegetal vs. ceniza: ¿por qué importa? | Comparación visual |
| 1:10 – 1:30 | Rendimiento y emisiones: ejercicio de cálculo en grupo | Trabajo en parejas |
| 1:30 – 1:50 | Casos comunes de error en campo: ¿qué sale mal? | Análisis de casos |
| 1:50 – 2:00 | Cierre: 3 conceptos clave que debo saber explicar | Reflexión individual |

# 4. DESARROLLO DE LA SESIÓN

## 4.1 Actividad de apertura (10 minutos)

Pregunta al grupo: «¿Qué pasa cuando quemamos la zoca del café a campo abierto? ¿Todo el carbono desaparece?»

Escucha las respuestas y valida lo que sea correcto. Introduce el concepto: cuando quemamos sin controlar el oxígeno, casi todo el carbono se convierte en CO₂. Pero cuando pirólisis controlada — con poco o nada de oxígeno — una fracción importante del carbono queda atrapada en una estructura sólida estable: el biochar.

## 4.2 ¿Qué es la pirólisis? (20 minutos)

Define la pirólisis: descomposición termoquímica de la biomasa en ausencia (o con muy poco) oxígeno. No es combustión — es transformación.

Variables críticas del proceso:

Temperatura: en el Kon-Tiki, la zona activa de pirólisis alcanza entre 600°C y 750°C. A mayor temperatura, mayor proporción de PAC (carbono aromático persistente).

Tiempo de residencia: cuánto tiempo permanece la biomasa en la zona caliente determina la completitud de la conversión. Adición lenta = mejor biochar.

Oxígeno: la 'cortina de llama' del Kon-Tiki forma una barrera de gases calientes que consume el O₂ antes de que llegue a la zona de pirólisis. Este es el principio técnico central del diseño.

Tip para el facilitador: dibuja un diagrama simple en la pizarra virtual — biomasa entrando por arriba, biochar saliendo por abajo, llamas a los costados formando la cortina.

## 4.3 El horno Kon-Tiki (20 minutos)

El Kon-Tiki es un horno de pirólisis de llama abierta (Flame Curtain Kiln) desarrollado por el Ithaka Institute. Su diseño en forma de cono invertido permite:

Maximizar la temperatura en el centro del cono.

Crear una cortina de llamas que reemplaza la necesidad de sellar el horno.

Ser construido localmente con materiales simples (lámina de acero o ladrillo).

Rendimiento típico: 14% ± 3% del peso seco de la biomasa se convierte en biochar. Si procesamos 1.000 kg de zoca seca, obtenemos entre 110 y 170 kg de biochar.

Ejercicio: con datos reales del proyecto, ¿cuántos kg de biochar puede producir un extensionista en un mes si acompaña 5 quemas de 500 kg de biomasa seca cada una?

## 4.4 Biochar vs. carbón vegetal vs. ceniza (20 minutos)

Tabla comparativa para presentar:

| Producto | Proceso | C Orgánico | Califica CSI |
| --- | --- | --- | --- |
| Biochar | Pirólisis (< O₂) | > 80% | Sí |
| Carbón vegetal | Carbonización parcial | 60–80% | No |
| Ceniza | Combustión completa | < 5% | No |

Enfatizar: solo el biochar producido según el protocolo del proyecto califica como activo bajo el estándar Global Artisan C-Sink.

## 4.5 Rendimiento y emisiones — ejercicio de cálculo (20 minutos)

Datos del proyecto para el ejercicio:

7× menos monóxido de carbono (CO) que quema a campo abierto.

4× menos material particulado (PM2.5).

33× menos óxidos de nitrógeno (NOx).

Ejercicio en parejas: ¿Cuántas toneladas de CO₂ equivalente deja de emitirse si en un clúster se produce 10 toneladas de biochar en lugar de quemar la biomasa a campo abierto? (Dato: el factor de emisión de biomasa quemada = ~1.8 tCO₂e/t biochar potencial).

Tip: no se espera precisión absoluta — el objetivo es que los extensionistas manejen los órdenes de magnitud y puedan hablar con autoridad de los beneficios climáticos del proceso.

## 4.6 Casos de error en campo (20 minutos)

Presente y analice con el grupo los errores operativos más frecuentes:

Quench insuficiente: si no se apaga el biochar completamente (con agua) al finalizar la quema, continúa ardiendo y pierde masa. Consecuencia: menos biochar, menos carbono, menos crédito.

Biomasa húmeda: la humedad consume energía que debería usarse en pirólisis. Resultado: biochar de baja calidad y menor rendimiento.

Sobrecarga del horno: si se agrega biomasa más rápido de lo que el horno puede procesar, la temperatura cae y la pirólisis es incompleta.

Mezcla con tierra antes del pesaje: altera el registro de producción y el cálculo del crédito.

Dinámica: ¿alguno del grupo ha visto alguno de estos errores en campo? ¿Qué pasó?

## 4.7 Cierre (10 minutos)

Ronda final: cada extensionista dice UNA cosa que aprendió hoy y cómo lo va a explicar a un productor.

Tarea para la próxima sesión: leer la Guía de Lectura S3.2 sobre estabilidad del carbono.

# 5. NOTAS PARA EL FACILITADOR

Esta sesión tiene mucho contenido técnico — no intentes cubrirlo todo con la misma profundidad. Prioriza los conceptos de temperatura, cortina de llama y rendimiento.

Los extensionistas con menos base en química pueden sentirse intimidados. Normaliza la dificultad: 'Esta es la sesión más técnica del módulo; si hay algo que no quede claro, lo aclaramos.'

El video del Kon-Tiki en operación (si lo tienes) vale más que 20 diapositivas. Úsalo.

Conecta siempre con la experiencia del productor: la zoca que antes se quemaba a campo abierto ahora se convierte en algo valioso.

# 6. GLOSARIO

Pirólisis: Descomposición termoquímica de la biomasa en ausencia o muy baja presencia de oxígeno.

Cortina de llama (Flame Curtain): Barrera de gases calientes en combustión que protege la zona de pirólisis del horno Kon-Tiki del oxígeno exterior.

PAC: Carbono Aromático Persistente — fracción del carbono del biochar que persiste en el suelo por más de 1.000 años.

Rendimiento: Proporción del peso seco de biomasa que se convierte en biochar. Típico en Kon-Tiki: 14% ± 3%.

Quench: Proceso de apagado del biochar con agua al finalizar la quema para detener la combustión.

CSI: Carbon Standards International — entidad certificadora del estándar Global Artisan C-Sink que valida los créditos de carbono del proyecto.

# 7. REFERENCIAS

Schmidt, H.P., et al. (2014). Ibi Biochar Standards. International Biochar Initiative.

Ithaka Institute (2015). Kon-Tiki Flame Curtain Kiln — Design and Operation Manual.

Lehmann, J. & Joseph, S. (2009). Biochar for Environmental Management. Earthscan.

Plan de Formación Coffee Biochar v3.0, Biodiversal SAS BIC, 2025.